AI边缘计算设备API行为告警对接说明

Table of Contents

1	版本信息	1

1.1	通用说明	2

1.1.1	说明	2

1.1.2	如何启用第三方告警对接	3

2	BOX行为告警推送	4

2.1	BOX上配置服务器接口	4

2.2	BOX登录	5

2.3	BOX心跳	6

2.4	推送行为告警信息	7

2.5	推送告警信息中的图片文件	10

2.6	推送告警信息中的告警录像文件	11

版本信息

| 时间 | 版本号 | 作者 | 修订 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023/3/6 | V1.0 |  | 初始版本 |
| 2025/04/29 | V1.1 | Chaser.w | V1.1 提供告警对接版 |

通用说明

说明

第三方平台

Http接口

BOX边缘计算单元

第三方平台实现文档中的几个接口可以实现对BOX边缘计算单元的管理和告警接收。

1.登录 /device/login

第三方平台

BOX边缘计算单元

2.心跳 /device/login （每1-2分钟调用一次）

3.推送告警/device/alarm/action

4.推送图片/device/image

5.推送告警前后视频片段（几秒）/device/video

说明：假设页面上配置的服务地址是192.168.1.240/api/school/box，（这个为接口的前缀，并不是说用户只需要实现一个接口）

则登录接口则为，则用户需要实现的登录接口地址为： 192.168.1.240/api/school/box/device/login

如何启用第三方告警对接

BOX行为告警推送

API 调用说明

1、 日期格式均采用：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

2、 接口均采用 HTTP 协议，采用最基本的 POST 方法，Content-Type 为 application/json 格式，返回数据结果

3、 接口中的URL地址为本地地址，网络传输后是无法访问的；通过/device/image接口可以获取URL对应的二进制图片内容。 第三方用户需要显示图像的话需要自行保存和替换图片路径。

BOX上配置服务器接口

- 需在平台http接口接收告警信息，需要在box后台WEB中-》系统设置-》系统管理-》http接入服务 中配置服务器地址。现在以 JAVA示例代码为例，假设Java示例程序运行在192.168.1.28机器上。配置如下图, 其中8013为http服务端端口，box为BoxController中配置的路径。

BOX登录

| 请求地址 | /device/login |
| --- | --- |
| 接口说明 | BOX向服务端发送登录请求，告诉服务器某个BOX上线 |
| 调用频次 | BOX重启时、心跳接口无响应 |
| 请求方式 | POST, application/json |
| 请求参数 | 名称; 类型; 说明. deviceSerial; 字符串; BOX序列号. |
| 返回参数 | 名称; 类型; 说明. code; 字符串; 状态码. message; 字符串; 消息. token; 字符串; token授权的token, 下面接口，会自动在 http头Authorization带上该值，随于服务器端验证权限。. |
| 请求示例 | 请求 { “deviceSerial”:”HQDZKETBBJHAJ0430” } 应答: { "code": "200", "message": "success" , “token”:”d9ddklkdslkflkdsfdslkflklkflkfdkfdlkfdlkfd” //选填字段 } |

BOX心跳

| 请求地址 | /device/heartBeat |
| --- | --- |
| 接口说明 | BOX向服务器端发送心跳 |
| 调用频次 | 登录成功后，每30秒调用一次 |
| 请求方式 | POST, application/json |
| 请求参数 | 名称; 类型; 说明. deviceSerial; 字符串; BOX序列号. deviceSize; Int; 接入的摄像头总数. devices; list; 摄像头信息. id; 字符串; 摄像头ID. name; 字符串; 摄像头名称. status; int; 摄像头状态 0中断，1正常. reason; 字符串; 中断原因. |
| 返回参数 | 名称; 类型; 说明. code; 字符串; 状态码. message; 字符串; 消息. |
| 请求示例 | 请求 { “deviceSerial”:”HQDZKETBBJHAJ0430”, “deviceSize”:1, “devices”:[ { “id”=”138198655258591235”, “name”=”test”, ” reason”=””, “status”=1 } ] } 应答: { "code": "200", "message": "success" } |

  - 推送行为告警信息

| 请求地址 | /device/alarm/action |
| --- | --- |
| 接口说明 | BOX向服务器推送行为告警信息 |
| 调用频次 | 行为告警产生时调用一次 |
| 请求方式 | POST, application/json |
| 请求参数 | 字段名称; 字段含义; 字段类型; 备注. id; 告警ID; long; 告警唯一标识. deviceSerial; 设备序列号; string; BOX唯一标识. alarmTypeId; 告警类型ID; int; 必填. alarmTypeName; 告警类型名称; string. time; 告警时间; string; “2023-03-06 09:55:14". confidence; 置信度; float. status; 状态; int; 0告警，1消除. existClear; 是否存在告警消除; bool; True存在消除，false没有消除。. deviceId; 摄像头设备ID; long. deviceName; 摄像机名称; string. imgUrl; 背景大图URL; string. objectUrl; 目标小图URL; string. videoUrl; 告警录像URL; string. objectType; 目标类型; int; 0人脸、1自行车、2公共汽车、 3小汽车、 4摩托车、 5 行人、 6三轮车、 7 货车、8 车牌、9 婴儿车、10鸟、11猫、12狗、13老鼠、10020 烟火. position; 目标在背景大图上的位置; string; Json字符串，可转化为json进行解析。. clearedTime; 消除时间; string; 存在告警活消除的行为告警消除时有该信息. clearedUrl; 告警消除时URL; string. level; 告警级别; string; 1 一般，2重要，3紧急. alarmDetail; 告警详情; string; 告警详情，有多张告警图片的告警有该json信息，如车辆违停、物体遗留等. 说明position 的json格式如下： { "background_image" : { //背景大图信息 "height" : 1080, //背景大图高 "width":1920t}, //背景大图宽 "object_rect" : { 目标在背景大图上的坐标信息 "bottom":1079, "left":585, "right":877, "top":481} } alarmDetail的json格式如下： { "end": { //告警消除时信息 "imgUrl": "", //图片URL "objectUrl": ", //目标图片URL "position": "",//目标在背景大图片的位置 "time": "1678066410735" //时间 }, "beforeEnd": { //告警消除前的信息，消除前处理还是处于告警状态信息 "imgUrl": "", "objectId": "0", "objectUrl": ", "position": "", "time": "1678066410735" }, "onAlarm": { //刚刚发生告警时的信息 "imageId": "138381078179305923", "imgUrl": ", "objectId": "0", "objectUrl": "", "position": "", "time": "1678066410735" }, "start": { //开始告警时信息 "devicePosition": "", "imgUrl": "", "objectId": "0", "objectUrl": "/", "position": "", "time": "1678066404715" } }. |
| 返回参数 | 名称; 类型; 说明. code; 字符串; 状态码. message; 字符串; 消息. |
| 请求示例 | 请求 |

  - 推送告警信息中的图片文件

| 请求地址 | /device/image |
| --- | --- |
| 接口说明 | BOX向服务器推送行为告警中的图片文件 |
| 调用频次 | 推送行为告警成功后，行为告警中有多少个图片文件URL，该接口就会调用多少次 |
| 请求方式 | POST, form-data |
| 请求参数 | 名称; 类型; 说明. file; File; 图片. filename; 字符串; 该图片文件对应的的URL. deviceSerial; 字符串; BOX设备序列号，表示那个设备上传. id; 字符串; 对应的告警ID. |
| 返回参数 | 名称; 类型; 说明. code; 字符串; 状态码. message; 字符串; 消息. |
| 请求示例 | 请求 应答: { "code": "200", "message": "success" } |

  - 推送告警信息中的告警录像文件

| 请求地址 | /device/video |
| --- | --- |
| 接口说明 | BOX向服务器推送行为告警中的录像文件 |
| 调用频次 | 推送行为告警成功后，行为告警有录像文件就会上传一次 |
| 请求方式 | POST, form-data |
| 请求参数 | 名称; 类型; 说明. file; File; 录像文件. filename; 字符串; 该录像文件对应的的URL. deviceSerial; 字符串; BOX设备序列号，表示那个设备上传. id; 字符串; 对应的告警ID. |
| 返回参数 | 名称; 类型; 说明. code; 字符串; 状态码. message; 字符串; 消息. |
| 请求示例 | 请求 应答: { "code": "200", "message": "success" } |