第三方平台对接人脸门禁机

HTTP通讯协议V1.0.8

版本记录

| 日期 | 版本 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 2019-12-31 | V1.0.0 | 确定通讯协议框架 |
| 2020-01-06 | V1.0.1 | 设置接口增加升级设备功能 |
| 2020-03-23 | V1.0.2 | 1.新增人员增加身份证号信息； 2.识别记录推送增加ic卡号，身份证号，红外检测人体温度； 3.通行模式设置增加各种模式； 4.增加远程开闸功能； |
| 2020-04-10 | V1.0.3 | 1.新增人员增加，人员类型，通行时段，授权时间 2.增加设置轮询间隔 |
| 2020-04-25 | V1.0.4 | 识别记录推送增加身份证信息 |
| 2020-05-08 | V1.0.5 | 1.通行模式设置增加人脸或人证模式 |
| 2020-05-11 | V1.0.6 | 更改文档名称为<第三方平台对接人脸门禁机HTTP通信协议> |
| 2020-11-26 | V1.0.7 | 支持二维码识别结果上报，及返回信息的开门处理 |
| 2021-9-11 | V1.08 | - 新增是否上传考勤图片配置 |

目录

1.概述	4

1.1简述	4

1.2接口规范	4

1.3 接口返回	5

1.4消息流程图	6

2.人员相关接口	6

2.1 人员获取	6

2.2 人员获取执行结果通知	10

3.识别记录接口	12

3.1 识别图片推送	12

3.2 识别记录推送	13

4.设置接口	16

4.1 设置命令	16

4.2 设置命令执行结果通知	20

5.上报二维码信息	23

5.1 上报二维码信息	23

6.错误消息说明	24

1.概述

1.1简述

本协议为平台协议接口，平台部署在公网，人脸识别终端访问平台提供的接口即可对终端本身-设备进行操作，通信使用http短连接方式，人脸识别终端作为http client，平台作为http server。接口围绕人员管理、识别记录推送、设备信息配置等业务，平台即可对设备进行管理。

通信框架：

1.2接口规范

接口根地址示例：http://平台ip地址:8890/

或http://域名:8890/

接口地址通过配置工具可以设置到人脸识别终端

注意：首先网络通信要正常，设备能够正常访问服务器， 当服务器地址是域名时需要配置正确的DNS。网络配置在 基本配置本机网络里面；配置服务器地址不需要添加http://或https://前缀，如果为https服务器勾选配置页面ssl连接开启标志。

设备配置如下图所示 ：

接口形式：平台通过 HTTP 请求的方式对外提供服务。

接口数据：所有接口数据都以JSON方式，编码为UTF-8;

接口返回：所有接口返回的数据，都包含2个字段，即 success，称为基本字段；个别接口返回含 data、msg 字段，携带接口响应数据处理结果，称为业务字段。

接口参数长度：表示为最大值，以字节为单位

| 基本字段 | 类型 | 附加说明 |
| --- | --- | --- |
| success | Boolean | true 成功，false 失败 |
| msg | String | 接口返回的信息，通常是错误类型码的原因信息 |

文档中所涉及到的接口返回示例，个别接口的返回数据会有略微调整，须以真实的返回结果为准。

1.3 接口返回

通用接口返回举例：

{

"success": false,			//success数据类型是布尔类型，不是字符串

"msg": "data wrong format",

"data": {}

}

1.4消息流程图

2.人员相关接口

2.1 人员获取

人员获取查询最小间隔5秒；配置如下：

- 可以通过配置工具配置，动态人脸识别工具的心跳间隔值；

- 可通过设置轮询间隔修改，通过本文中的《4.1.7 设置轮询间隔》的消息来配置设备端;

注意：人员获取的返回信息中可包括：新增人员，删除人员

URL：/person/cmd

method：POST

消息体数据:

| 参数名 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sn | String | 32 | 是 | 设备序列号 |
| personCount | int | 4 | 是 | 设备端现有人员数量 |
| faceCount | int | 4 | 是 | 设备端现有人脸图片数量 |

请求示例（设备发送给服务器的消息）:

Post请求地址示例：

http://平台ip(域名)地址:8890/person/cmd

请求示例数据：

{

"sn": "4afd81a2b1c65bde",

"personCount": 100,

"faceCount": 100

}

服务器回复给设备的命令接口（添加、删除、清空）:

| 参数名 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| success | Boolean | 1 | 是 | 接口返回结果成功 |
| msg | String | 1024 | 否 | 若返回失败，失败的信息描述 |
| sn | String | 32 | 是 | 设备序列号，设备生产时已确认，不可以修改 |
| data | Json对象 | - | 是 | Json对象数组，最多返回10个人员信息，详细说明见2.1.1、2.1.2、2.1.3 |

人员获取失败示例（服务器发送给设备的消息）:

{

"success":false,

"msg": "mysql connect fail",	//错误消息根据服务器实际情况填写

"sn":"4afd81a2b1c65bde",

}

2.1.1新增人员

data对象内容定义如下：

| 参数名 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | String | 35 | 是 | 人员id，不能重复 |
| cmd | String | 10 | 是 | add：新增人员，如已存在则更新 |
| name | String | 24 | 是 | 人员姓名， 编码为UTF-8 |
| type | String | 10 | 否 | 人员类型， whiteList：白名单， blackList：黑名单， guest：访客 如果没有该字段，则为默认值白名单 |
| icCard | String | 16 | 否 | IC 卡卡号 |
| idCard | String | 20 | 否 | 身份证号码 |
| passPeriod | String | 36 | 否 | 允许通行时段，用时分表示，如08:00~09:30表示早上八点到九点半允许通行，可以设置多段时间，各段用逗号隔开，支持最多3个 |
| startTime | String | 20 | 否 | 授权开始时间, 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| expireTime | String | 20 | 否 | 授权结束时间, 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| facePicture | String | 128 | 否 | 人脸照片URL路径，通过http方式获取 |
| facePictureX1 | String | 128 | 否 | 人脸第二张照片URL路径，通过http方式获取 |
| facePictureX2 | String | 128 | 否 | 人脸第三张照片URL路径，通过http方式获取 |

返回添加人员数据示例（服务器发送给设备的消息）:

{

"success": true,			//success数据类型是布尔类型，不是字符串

"sn": "4afd81a2b1c65bde",

"data":

[

{

"id": "00000001”,

"cmd": "add",

"icCard": "",

"name": "人员2",	//编码为UTF-8

"facePicture": "http://www.***.com/00000001.jpg" //人脸图片地址必须正确且可访问

},

{

"id": "00000002",

"cmd": "add",

"icCard": "1234567890",

"idCard": "560093198812143426",

"name": "人员1",			//编码为UTF-8

"type": "whiteList",

"passPeriod": "08:00~09:30,11:30~14:00,17:00~19:00",

"startTime": "2019-01-01 00:00:00",

"expireTime": "2020-01-01 00:00:00",

"facePicture": "http://www.***.com/00000002.jpg" // http地址必须可以获得人脸图片

}

]

}

没有人员数据返回示例（服务器发送给设备的消息）:

{

"success": true,

"sn": "4afd81a2b1c65bde",

"data": []

}

设备通过http方式获取服务器人脸图片:

URL：http://www.***.com/00000001.jpg

method：GET

headers：

| 参数名 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sn | String | 32 | 是 | 设备序列号 |

2.1.2删除人员

删除人员信息，及人脸照片，是否删除识别记录需要设置

data对象内容定义如下：

| 参数名 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | String | 35 | 是 | 人员id，不能重复 |
| cmd | String | 10 | 是 | delete：删除人员，同时删除人员对应的照片 |
| deleteRecord | Boolean | 1 | 否 | true：删除对应人员识别记录 false：不删除对应人员识别记录 没有此字段时，表示不删除识别记录 |

返回删除人员数据示例1（服务器发送给设备的消息）:

{

"success": true,

"sn": "4afd81a2b1c65bde",

"data": [{

"id": "00000001",

"cmd": "delete"

}]

}

返回删除人员及删除人员识别记录示例2:

{

"success": true,

"sn": "4afd81a2b1c65bde",

"data": [{

"id": "00000001",

"cmd": "delete",

"deleteRecord": true

}]

}

2.1.3清空设备所有人员

清空人员信息，及人脸照片，是否清空识别记录需要设置

data对象内容定义如下：

| 参数名 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | String | 10 | 是 | clearAll: 清空设备所有人员 |
| clearRecord | Boolean | 1 | 否 | true：清空人员识别记录 false：不清空人员识别记录 缺省该字段时，表示不清空人员识别记录 |

返回清空人员数据示例（服务器发送给设备的消息）:

{

"success": true,

"sn": "4afd81a2b1c65bde",

"data": [{

"cmd": "clearAll",

"clearRecord": true

}]

}

2.2 人员获取执行结果通知

当设备执行完成服务器下发的命令数据后，会通过此接口返回设备处理结果给服务器，处理一个人员信息后返回一个处理结果，服务器需要根据设备的返回结果做相应的（成功、失败、超时）处理。

URL：/person/result

method：POST

设备请求消息体参数:

| 参数名 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| success | Boolean | 1 | 是 | 命令执行结果返回 |
| msg | String | 1024 | 否 | 若返回失败，失败的信息描述 |
| sn | String | 32 | 是 | 设备序列号 |
| data | Json对象 | - | 是 | Json对象数组 |

data对象说明

| 参数名 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | String | 34 | 否 | 人员id，不能重复 |
| cmd | String | 10 | 是 | add：新增人员，如已存在则更新 delete：删除人员 clearAll: 清空设备所有人员 |
| name | String | 24 | 否 | 人员姓名 |

人员命令执行结果通知请求地址示例：

http://平台ip(域名)地址:8890/person/result

设备执行成功发送数据给服务器示例（设备发送给服务器的消息）:

{

"success": true,

"sn": "4afd81a2b1c65bde",

"data": [{

"id": "00000001",

"cmd": "add",/

"name": "人员1"

}

]

}

设备执行失败示例（设备发送给服务器的消息）：

{

"success": false,

"msg": "get face picture fail",

"sn": "4afd81a2b1c65bde",

"data": [{

"id": "00000001",

"cmd": "add",

"name": "人员1"

}]

}

服务器回复参数说明:

| 参数名 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| success | Boolean | 1 | 是 | 接口返回结果成功 |
| msg | String | 1024 | 否 | 若返回失败，失败的信息描述 |

回复示例（服务器发送给设备的消息）：

{

"success":true

}

3.识别记录接口

识别记录接口的识别图片和识别记录数据是分开发送的，首先设备通过3.1接口上传识别图片，服务器接收到图片数据保存并返回识别图片的http路径给设备，然后设备通过3.2接口上传识别记录（包含识别图片的http路径）到服务器。

3.1 识别图片推送

说明：当设置setSnapshotPic命令且SnapshotPic=false时，不会上传识别图片。

URL：/record/picture

method：POST

以Content-Type: multipart/form-data;方式推送图片

headers：

| 参数名 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sn | String | 32 | 是 | 设备序列号 |
| id | String | 35 | 是 | 人员id |
| name | String | 24 | 是 | 人员姓名 |
| regTime | String | 24 | 是 | 识别时间 |
| type | String | 24 | 否 | 照片类型 idcard: 身份证照片 face: 人脸抓拍照片 |

消息体图片数据:

| 参数名 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| file | Binary | 1M | 是 | 识别jpg图片的二进制数据 |

Post地址示例：

http://平台ip(域名)地址:8890/ record/picture

headers示例（设备发送给服务器的消息）：

sn: 4afd81a2b1c65bde

Id: 00000001

name: 人员1

regTime: 2019-12-30 16:15:10

服务器响应消息:

| 参数名 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| success | Boolean | 1 | 是 | 接口返回结果成功 |
| msg | String | 1024 | 否 | 若返回失败，失败的信息描述 |
| regPicture | String | 128 | 是 | 图片保存的url |

服务器返回数据示例（服务器回复给设备的消息）:

{

"success": true,

"regPicture": " http://www.***.com/xxx.jpg",

}

3.2 识别记录推送

URL：/record/notice

method：POST

body:

| 参数名 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sn | String | 32 | 是 | 设备序列号 |
| data | Json对象 | - | 是 | Json对象数组，最多推送10个人员信息 |

data对象说明

| 参数名 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | String | 35 | 是 | 人员id |
| name | String | 24 | 是 | 人员姓名 |
| regTime | String | 24 | 是 | 识别时间 |
| gateDirection | String | 10 | 是 | in: 入口；out：出口 |
| type | String | 10 | 否 | 人员类型， whiteList：白名单， blackList：黑名单， guest：访客 如果没有该字段，则为默认值白名单 |
| regType | String | 10 | 是 | 识别类型 face: 刷脸 icCard: 刷ic卡 icCard_and_Face: ic卡+人脸，双重认证 idCard: 身份证 idCard_and_Face: 身份证+人脸，双重认证 idCard_and_FaceWhiteList: 身份证+人脸+白名单，三重认证 |
| regPicture | String | 128 | 是 | 现场抓拍的照片 已推送图片记录的url，由/record/picture接口返回 |
| icCard | String | 16 | 否 | ic卡号 |
| idCard | String | 20 | 否 | 身份证号码 |
| bodyTemperature | String | 8 | 否 | 红外检测人体温度， 单位摄氏度，精度0.1 |
| IdInfo | JSON对象 | - | 否 | 身份证信息，如下表 |

身份证信息

| 参数名 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| name | String | 46 | 是 | 名字 |
| nation | String | 8 | 是 | 民族 |
| sex | String | 4 | 是 | 性别 |
| birthday | String | 16 | 是 | 出生日期 |
| usefulLife | String | 20 | 是 | 有效期 |
| issuingOrgan | String | 46 | 是 | 发证机关 |
| idNum | String | 36 | 是 | 身份证号码 |
| address | String | 106 | 是 | 地址 |
| picture | String | 128 | 否 | 身份证照片 已推送图片记录的url，由/record/picture接口返回 |

设备发送识别记录示例（设备发送给服务器的识别记录消息）:

{

"sn": "4afd81a2b1c65bde",

"data": [{

"id": "00000001",

"name": "人员1",

"regTime": "2019-12-30 16:15:10",

"gateDirection": "in",

"regType": "face",

"regPicture": " http://www.***.com/ xxx.jpg" //接口3.1服务器返回的地址

}]

}

服务器收到识别记录回复的响应消息:

| 参数名 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| success | Boolean | 1 | 是 | 接口返回结果成功，设备端用改字段判断平台接收成功，否则将会再次推送该记录 |
| msg | String | 1024 | 否 | 若返回失败，失败的信息描述 |
| data | Json对象 | - | 是 | Json对象数组，最多返回10个人员信息 |

data对象说明

| 参数名 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | String | 35 | 是 | 人员id |
| name | String | 24 | 是 | 人员姓名 |
| regTime | String | 24 | 是 | 识别时间 |

服务器响应数据示例（服务器发送给设备的识别响应消息）:

{

"sn": "4afd81a2b1c65bde",

"success": true,

"data": [{

"id": "00000001",

"name": "人员1",

"regTime": "2019-12-30 16:15:10"

}]

}

4.设置接口

4.1 设置命令

设置命令查询最小间隔5秒，可以通过配置工具配置，也可通过设置轮询间隔修改

URL：/setting/cmd

method：POST

body:

| 参数名 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sn | String | 32 | 是 | 设备序列号 |
| version | String | 1024 | 是 | 设备软件版本信息 { "dev":"KG01", "hw":"510.0", "app":"1.0.12_2019-12-23_11:01", "fileSys":"5.0.5 2019-09-06 19:30", "kernel":"4.4.55 #298 SMP PREEMPT Mon Aug 19 10:51:23 CST 2019", } |

设备Post地址示例：

http://平台ip(域名)地址:8890/setting/cmd

设备轮询请求的数据示例（设备发送给服务器的消息）：

{

"sn": "4afd81a2b1c65bde",

"version": {

"dev": "KG01",

"hw": "510.0",

"app": "1.0.12_2019-12-23_11:01",

"fileSys": "5.0.5 2019-09-06 19:30",

"kernel": "4.4.55 #298 SMP PREEMPT Mon Aug 19 10:51:23 CST 2019",

}

}

服务器回复响应消息:

| 参数名 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| success | Boolean | 1 | 是 | 接口返回结果成功 |
| msg | String | 1024 | 否 | 若返回失败，失败的信息描述 |
| data | Json对象数组 | - | 是 | Json对象数组，返回设置命令内容 |

data对象说明

4.1.1设置设备出入口信息

| 命令 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | String | 20 | 是 | gateDirection，设置设备出入口信息 |
| param | String | 32 | 是 | in: 入口；out：出口 |

4.1.2设置设备端时间

| 命令 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | String | 20 | 是 | setTime，设置设备端时间 |
| time | String | 32 | 是 | 2019-12-30 16:15:00，平台端设置的时间 |

4.1.3重启设备

| 命令 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | String | 20 | 是 | reboot，重启设备 |

4.1.4设置通行模式

| 命令 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | String | 20 | 是 | setAccessType，设置通行模式，如刷脸模式，刷脸识别成功之后，开闸 |
| mode | String | 20 | 是 | face: 人脸 icCard: IC卡 face_or_card: IC卡，身份证或人脸 icCard_and_Face: 人脸+卡识别，双重认证 idCard_and_Face: 身份证+人脸，双重认证(人证) idCard_and_FaceWhiteList: 身份证+人脸+白名单，三重认证 face_or_idCardFace: 人脸或人证模式 附加说明：原有face_or_icCard等同于 face_or_card |

4.1.5升级设备软件

| 命令 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | String | 20 | 是 | upgrade，升级设备软件，升级完成设备会重新启动 |
| version | String | 128 | 是 | 升级软件版本信息，升级文件名字中获取 |
| file | String | 256 | 是 | http://xxx.bin升级文件下载url |
| md5 | String | 36 | 是 | 升级文件md5计算值，长度32个字节，字符小写 |

4.1.6远程开闸

| 命令 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | String | 20 | 是 | openGate，远程开闸 |

4.1.7设置轮询间隔

| 命令 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | String | 20 | 是 | setPollTime，轮询间隔时间，单位秒 |
| time | int | 4 | 是 | 配置工具可配置，通过该命令可动态修改，该命令设置最大值5*60秒，最小值5，命令设置值不保存 |

4.1.8设置阀值

| 命令 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | String | 20 | 是 | setVerifyParam，设置算法各项参数 |
| similarThreshold | int | 4 | 否 | 人脸比对阈值，0-100 |
| detectThreshold | int | 4 | 否 | 人脸检测阈值，0-100 |
| liveThreshold | int | 4 | 否 | 活体检测阈值，0-100 |
| similarThreIdCard | int | 4 | 否 | 人证比对阀值，0-100 |

4.1.9设置考勤记录是否上传图片

| 命令 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | String | 20 | 是 | 命令 ：setSnapshotPic |
| SnapshotPic | Bool | 4 | 是 | 通过该参数设置考勤记录是否上传抓拍图片，命令设置值不保存，重启后恢复默认值，默认值为true。 true: 上传考勤图片； false: 不上传考勤图片 |

服务器返回配置数据示例（根据实际需要填写相关设置命令）

{

"success": true,

"data": [{

"cmd": "gateDirection",

"param": "in"

},

{

"cmd": "setTime",

"time": "2019-12-31 10:30:21"

},

{

"cmd": "setAccessType",

"mode": "face"

},

{

"cmd": "reboot"

},

{

"cmd": "upgrade",

"version": "KG02_V1.0.11_201910311401",

"file": "http://xxx.bin",

"md5": "1a189aj19x"

},

{

"cmd": "forbidIdCard",

"idCard": ["42", "42", "25"]

}，

{

"cmd": "setVerifyParam",

"similarThreshold": 80,

"detectThreshold": 60,

"liveThreshold": 50,

"similarThreIdCard": 60

}，

{

"cmd": "setPollTime",

"time": 5

},

{

"cmd": "setSnapshotPic",

"SnapshotPic": true

}

]

}

4.2 设置命令执行结果通知

URL：/setting/result

method：POST

body:

| 参数名 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| success | Boolean | 1 | 是 | 命令执行结果返回 |
| msg | String | 1024 | 否 | 若返回失败，失败的信息描述 |
| sn | String | 32 | 是 | 设备序列号 |
| data | Json对象 | - | 是 | Json对象数组，返回设置命令内容，单个或多个 |

data对象说明

| 命令 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | String | 20 | 是 | gateDirection，设置设备出入口信息 |
| param | String | 32 | 是 | in: 入口；out：出口 |

| 命令 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | String | 20 | 是 | setTime，设置设备端时间 |
| time | String | 32 | 是 | 2019-12-30 16:15:00，平台端设置的时间 |

| 命令 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | String | 20 | 是 | reboot，重启设备 |

| 命令 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | String | 20 | 是 | setAccessType，设置通行模式，如刷脸模式，刷脸识别成功之后，开闸 |
| mode | String | 20 | 是 | face: 人脸 icCard: IC卡 face_icCard: IC卡或人脸 |

| 命令 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | String | 20 | 是 | upgrade，升级设备软件 |
| version | String | 128 | 是 | 升级软件版本信息 |
| file | String | 256 | 是 | http://xxx.bin升级文件下载url |
| md5 | String | 36 | 是 | 升级文件md5计算值，长度32个字节，字符小写 |
| status | String | 20 | 是 | recCmd 接收到了命令 downloadStart开始下载文件 downloadSucc下载成功 downloadFail下载失败 verifySucc校验成功 verifyFail校验失败 writeSucc正在更新文件系统并重启系统，这是最后一个步骤，通过/setting/cmd version信息判断升级是否成功 writeFail |
| md5Check | String | 36 | 否 | 设备端校验失败，设备端接收到的升级文件md5计算值 |

| 命令 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | String | 20 | 是 | setPollTime，轮询间隔时间，单位秒 |
| time | int | 4 | 是 | 配置工具可配置，通过该命令可动态修改，该命令设置最大值5*60秒，最小值5，命令设置值不保存 |

设备执行结果Post地址示例：

http://平台ip(域名)地址:8890/setting/result

设备执行结果成功发送的数据示例（设备发送给服务器的消息）：

{

"success": true,

"sn": "4afd81a2b1c65bde",

"data": [{

"cmd": "gateDirection",

"param": "in"

},

{

"cmd": "setTime",

"time": "2019-12-31 10:30:21"

},

{

"cmd": "reboot"

},

{

"cmd": "setAccessType",

"mode": "face"

},

{

"cmd": "upgrade",

"version": "KG02_V1.0.11_201910311401",

"file": "http://xxx.bin",

"md5": "1a189aj19x",

"status": "download",

"progress": 10,

"verify": "noAction",

"md5Check": ""

},

{

"cmd": "setPollTime",

"time": 5

}

]

}

服务器收到设备执行结果消息的响应消息:

| 参数名 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| success | Boolean | 1 | 是 | 接口返回结果成功 |
| msg | String | 1024 | 否 | 若返回失败，失败的信息描述 |

示例（服务器回复给设备的消息）：

{

"success":true,

}

5.上报二维码信息

5.1 上报二维码信息

URL：/qrcode/notice

method：POST

body:

| 参数名 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sn | String | 32 | 是 | 设备序列号 |
| data | Json对象 | 1024 | 是 | Json对象 |

data对象说明

| 参数名 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| content | String |  | 是 | 二维码数据(不固定长度) |

Post请求地址示例：

http://平台ip(域名)地址:8890/qrcode/notice

上报二维码数据示例（设备发送给服务器的消息）:

{

"sn":"4afd81a2b1c65bde",

"data":

{

"content":"adddfffsss"

}

}

服务器回复设备响应消息:

| 参数名 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| success | Boolean | 1 | 是 | 接口结果返回 |
| msg | String | 1024 | 否 | 若返回失败，失败的信息描述 |
| data | Json对象 | 1024 | 否 |  |

data对象说明

| 参数名 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| opendoor | int | 4 | 否 | 开闸：1 关闸：0 |

回复数据示例（服务器发送给设备的响应消息）:

{

"sn":"4afd81a2b1c65bde",

"success":true,

"data":

{

"opendoor":1

}

}

6.错误消息说明

| 错误消息 | 消息说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| no valid id item found | 获取id字段失败 | Add |
| the name item isn't invalid | 获取name字段失败 | Add |
| the passPeriod item is invalid | passPeriod字段无效 | Add |
| the facePicture item is invalid | facePicture字段无效 | Add |
| the facePictureX1 item is invalid | facePictureX1字段无效 | Add |
| the facePictureX2 item is invalid | facePictureX2字段无效 | Add |
| get pic0 fail | 获取图片0失败 | Add |
| get pic1 fail | 获取图片1失败 | Add |
| get pic2 fail | 获取图片2失败 | Add |
| get facePicture fail | 获取人脸图片失败 | Add |